### PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

| 1. | Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Lattelecom” tehniskā priekšlikuma Nr. 37.6-1/2216/2406 no 20.08.2012. |
| --- | --- |
| 2. | Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.257 (LBN262 – 05, ”Elektronisko sakaru tikli”), Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069”Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem. |
| 3. | Tehniskajā projektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - - - - - - - | Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē ar kabeļu akām (PEH-10gab.) uzstādīšanu no esošās LTC KA 128 Lielā ielā līdz esošai LTC KA 118 – saskaņā ar rasējumiem Jaunas pārējas izbūve pāri Lielā ielai (Pk 1+00; 2+05; 2+85; 3+78; 5+36; 6+25; 9+00) -saskaņā ar rasējumiem Esošo LTC kabeļu gruntī zem piebraucamiem ceļiem aizsargāšana ar šķeltām caurulēm - saskaņā ar rasējumu VST-02, Telefonu sadales skapja (210662P025*06) iznešana no darbības zonas (Pk 1+00,) – saskaņā ar rasējumiem Telefonu sadales skapja SIS-1( 210662P025*18) iznešana no darbības zonas (Pk 2+08,) – saskaņā ar rasējumiem trases garums- 981.0m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem, sakaru kabeļu pārslēgšana uz jauno tīklu un veco kabeļu kanalizāciju demontāžu |
| - | Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji. |
| - | SIA LATTELECOM saskaņojuma nosacījumi: Pirms ar sakaru dīkstāvēm saistīto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbiem paredzēt tajos ieslēgto sakaru pārslēgšanu uz alternatīvām trasēm. Uz alternatīvajām trasēm pārslēdzamo sakaru apjomu un termiņus saskaņot ar SIA Lattelecom iesniedzot rakstisku pieteikumu ne vēlāk, kā 2 mēnešus pirms optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbu uzsākšanas. Pēc projektā paredzēto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbu pabeigšanas uz alternatīvajām trasēm pārslēgtos sakarus pārslēgt uz to iepriekšējām pamata trasēm. Visas ar alternatīvo trašu slēgumu projektēšanas un sakaru pārslēgšanas darbiem saistītās izmaksas segt tīklu pārvietošanas pasūtītājam |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |
|  | #### Sastādīja L. Savicka |