…...pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mārupes novada Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV - 2167

Projektēšanas  uzdevums

Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

- Tehnisko projektu Jaunmārupes stadionam izstrādāt, pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr .118/14 saskaņā ar spēkā esošajiem Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un MK noteikumiem nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Tehniskā projekta izstrādātājam  veikt stadiona apbūvei paredzētā zemesgabala  Īvju ielā 5 ( kad.nr. 8076-011-0084 un 8076-011-0402)  topogrāfisko uzmērīšanu M 1:500 un ģeotehnisko  izpēti.

- Tehniskā projekta izstrādātājam pieprasīt no Mārupes novada būvvaldes izsniegtajās prasībās 3. un 4.sadaļā minētajām institūcijām tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei. Ja tehniskos noteikumos būs izvirzīta  tehniskā projekta saskaņojuma prasība  ar attiecīgo institūciju, to veic projekta izstrādātājs.

- Prasības projekta izstrādei:

| 1. | Būvniecības veids | Stadiona rekonstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projektēšanas stadija | Tehniskais projekts |
| 3. | Stadiona plānojums | Skiču stadijā izstrādāt potenciālo stadiona rekonstrukcijas plānu, izstrādājot arī zemāk norādīto galveno pozīciju indikatīvo tāmi katrai skicei. Skiču stadijā skici projektētājam prezentēt sporta koncepcijas darba grupai funkcionālo risinājumu. Paredzēt prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju nodrošinājumu, labiekārtošanu, piekļūšanu stadionam, teritorijas ierobežojošo žogu 2,5 - 4 metru augstumā atbilstoši stadionā plānotajām aktivitātēm, paredzot stadiona slēgšanu nakts stundās. Tehniskais projekts izstrādājams, saskaņojot ar Pasūtītāju pēc iesniegtajām skicēm. |
|  | - variants | - paredzēt vieglas konstrukcijas mobīlas tribīnes abpus stadionam; - paredzēt atbilstošu laukuma drenāžu un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu; - paredzēt sekojošu sporta sekciju laukumus: - Vienu futbola laukumu ar dabīgā zāliena atjaunošanu, vārtu galos jābūt lieliem tīkliem bumbas uztveršanai; - divus strītbola laukumus ar cietā seguma maiņu (stadiona D pusē, jāparedz sintētiskais segums, kas būtu piemērots arī florbolam) un basketbola laukumu, uz kura ziemā iespējams izveidot slidotavu. Strītbola groziem jābūt noņemamiem un iespējai pārvietot. Šajā laukumā nepieciešams paredzēt arī stacionārus bortus un vārtus florbolam. Šim laukumam nepieciešams paredzēt viegla paneļa jumtu un apgaismojumu; - Pludmales volejbola laukumu ar ieliekamiem stabiem pie dīķa krastmalā parka pusē; - vieta nestandarta ierīcēm vispārējai fiziskai sagatavotībai (derīgas visām vecuma grupām un fiziskai sagatavotībai), kā: a) ielu vingrošanas iekārtas; b) ielu trenažierus. |
|  | - variants | - paredzēt skrejceļa rekonstrukciju apkārt stadionam ar 3 celiņiem; - paredzēt atbilstošu laukuma drenāžu un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu; - paredzēt tribīnes un mobilu skatuves daļu pasākumu rīkošanai (ar vieglu jumta konstrukciju daļēji segtas tribīnes gar stadiona R malu 300 skatītāju vietām ar informatora telpu); - blakus tribīnēm jāparedz futbola rezervistu soliņi 2 komandām ( katrā pa 10 cilvēkiem ) ar pārsegu; - Zem tribīnēm jāizvieto noliktavas stadiona āra inventāram; - Stadionam nepieciešams elektroniskais tablo, kurš vadāms no informatora telpas; - paredzēt sekojošu sporta sekciju laukumus: - Vienu futbola laukumu ar dabīgā zāliena atjaunošanu, vārtu galos jābūt lieliem tīkliem bumbas uztveršanai; - divus strītbola laukumus ar cietā seguma maiņu (stadiona D pusē, jāparedz sintētiskais segums, kas būtu piemērots arī florbolam un inline hokejam) un basketbola laukumu, uz kura ziemā iespējams izveidot slidotavu. Strītbola groziem jābūt noņemamiem un iespējai pārvietot. Šajā laukumā nepieciešams paredzēt arī stacionāras apmales un vārtus florbolam. Šim laukumam nepieciešams paredzēt viegla paneļa jumtu un arī apgaismojumu; - Pludmales volejbola laukumu ar ieliekamiem stabiem pie dīķa krastmalā parka pusē; - vieta nestandarta ierīcēm vispārējai fiziskai sagatavotībai (derīgas visām vecuma grupām un fiziskai sagatavotībai), kā: a) ielu vingrošanas iekārtas; b) ielu trenažierus. |
| 4. | Labiekārtojums, autostāvvietas un piebraucamie ceļi | - Paredzēt brīvās teritorijas apzaļumošanu un teritorijas labiekārtošanu, soliņus, velosipēdu novietni, karogu mastus, atkritumu urnas u.c. - Stadionam paredzēt konteinertipa ģērbtuvi ar tualeti un telpu stadiona apsargam, paredzēt ūdensvada pieslēguma iespējas vai attiecīgus risinājumus, lai nodrošinātu slidotavu ziemā ar ūdeni. - Nostiprināt dīķa krastu un izveidot staigājamu laipu no parka uz projektējamo tiltiņu pāri Neriņas upei - Apkārt dīķim gar krasta joslu paredzēt pastaigu taku ar grants/šķembu segumu, kura funkcionāli jāsasaista ar parku un projektējamo stadionu - Ierīkot novērošanas kameras - Paredzēt apmēram 60 vieglo automašīnu stāvvietas uz zemesgabala ar kad. apzīmējumu 8076-011-0148. - Projektēt gājēju ietvi 2,5m platumā posmā no tiltiņa gar autostāvvietām līdz Mazcenu alejai |
| 5. | Inženierkomunikācijas | - Inženiertīklu sadaļu izstrādāt, ņemot vērā inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus. - Paredzēt ūdensvada pieslēgumu. - Paredzēt vienotu lukturu/ apgaismes stabu veidus vizuāli līdzīgus ar apkārtnē esošajiem |
| 6. | Vides pieejamība | Paredzēt piekļūšanu un pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem. |
| 7. | Elektroapgāde | Apgaismojumu plānot, ņemot vērā laukuma plānojumu ar ekonomiskām apgaismes iekārtām, apgaismojumu nodrošinot stadiona D daļā – basketbola laukumam. Apgaismojuma ierīkošana jāplāno atbilstoši „Sadales tīkli” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem |
| 8. | Prasības konstrukcijām | Saskaņā ar Mārupes novada Būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu |
| 9. | Specifiskie nosacījumi | -Veikt stadiona tehnisko apsekošanu -Veikt teritorijas inžniertopogrāfisko uzmērīšanu (dwg un dgn formātā) -Tehnisko projektu izstrādāt, izpildot tehnisko noteikumu un pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumus un prasības. -Skiču stadijā izstrādāt un saskaņot divus potenciālos stadiona rekonstrukcijas plānus, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, gala variantā izstrādājot vienu tehnisko projektu |

Projekta sastāvs:

Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/ skaits:

-    specifikācijas					-3 eksemplāri

-    rasējumi						-3 eksemplāri

-    darba daudzumu saraksts	 			-3 eksemplāri izdrukas formā,

1 elektroniskā veidā (MS Excel)

-    atskaite par zemesgabala  izpētes darbiem      	-1 eksemplārs

-    satiksmes organizācijas projekts 			-1 eksemplārs

-    būvdarbu aprēķinātā cena  			-1eksemplārs (aprēķināta

būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)

19.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi ) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja.

Projekta pasūtītājs

Mārupes novada dome

Reģ.nr. 900 00012827

Mārupes novada domes izpilddirektors 		/I.Punculis/