15.01.2014., Mārupē

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Mārupes pamatskolas autostāvvietas  būvprojekta izstrādei

Viskalnu ielā 10 Mārupes novadā

- Būvprojektu Mārupes pamatskolas autostāvvietai izstrādāt pamatojoties uz spēkā esošajiem Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, spēkā esošajām celtniecības normām un noteikumiem (LVS 190-1:2000, LVS 190-2:1999, LVS 190-3:1999, LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”).

- Projekta izstrādātājs veiks apbūvei paredzētā zemesgabala Viskalnu iela 10 izpētes  un uzmērīšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem.

- Projekta izstrādātājs saņems tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei no:

- gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem,

-VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļas.

- Projekta izstrādātājs saņems informāciju no Mārupes novada Attīstības nodaļas par Viskalnu un Pakalniņu  ielas  krustojumu, laukumam pieguļošajām teritorijām un esošām nobrauktuvēm.

- Projekta izstrādātājs iesniegs Mārupes novada domē saskaņošanai autostāvvietas būvprojekta  principiālo priekšlikumu, satiksmes organizācijas shēmu ielas būvdarbu izpildes laikam, galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutus un nepieciešamos pasākumus šo ceļu tehniskā stāvokļa nepasliktināšanai.

Tālākajā projektēšanā tiks pielietoti Mārupes novada domes akceptētie priekšlikumi.

- Projekta izstrādātājs izstrādās autostāvvietas būvprojektu tehniskā projekta stadijā , kuru saskaņos ar  VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļu, gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem, kuru izdotos tehniskos noteikumos būs izvirzīta būvprojekta saskaņojuma prasība.

- Projekta izstrādātājs veiks būvprojekta ekspertīzi. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens jāpievieno būvprojektam līdz akcepta saņemšanai.

- Noteikumi projektēšanai:

8.1.Būvprojektā paredzēt būves celtniecību un nodošanu ekspluatācijā vienā kārtā,

8.2. Autostāvvietā paredzēt:

- stāvvietas apmēram 40 vieglajām automašīnām (kopā)- platums 2,5m,

- no tām 2 stāvvietas jāparedz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem- platums 3,5m,

- velosipēdu novietne vismaz 12 velosipēdiem.

9.Minimālais pieļaujamais autostāvvietas attālums līdz skolas ēkai -15m.

10.Apbūves attālums no Viskalnu iela ass līnijas- 7m, gar Pakalniņu ielu autostāvvietu var izvietot līdz  esošai gājēju ietvei.

11.Piebraukšanu apbūves teritorijai paredzēt no Pakalniņu un Viskalnu ielām, veidojot iebrauktuves ne tuvāk kā 25m no abu ielu krustojuma. Ielu krustojumā jānodrošina redzamības brīvlauks. Pieslēgumu noapaļojuma Rmin.>5m. Nobrauktuvēm piemērot normālprofilu ne mazāku kā NP5,5.

12.Autostāvvietai paredzēt apgaismojumu. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem ar Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas projektā paredzētajiem  vienlaicīgi vizuāli uztveramiem gaismas ķermeņiem.

13.Maksimāli jācenšas saglabāt esošās priedes. Tām jānodrošina apdobe vismaz 1,5m attālumā no koka stumbra mizas. Kokiem jāsaglabā nepieciešamais hidroloģiskais režīms.

14.Autostāvvietai jāparedz lietus ūdens savākšana un attīrīšana, paredzot uztvērējakas un filtrus, attīrītu ūdeni var iesūcināt  gruntī.

15.Autostāvvietu segumam paredzēt asfaltbetonu, gājēju ietvēm maza izmēra betona plāksnītes. Aizliegta  „ECO” bruģa izmantošana. Segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamam transporta sastāvam un intensitātei.

16.Projektā sējumā „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

-jānorāda visas prasības katra darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai, lietojot atsauces uz  LR SM apstiprinātajām „Autoceļu specifikācijām 2013”,

-ja kāds no veicamajiem darbiem Autoceļu specifikācijās 2013 nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā papildus specifikācijas,

-specifikācijām jāpievieno visi dokumenti (reperu , līkņu izspraušanas, galveno tehnisko datu, nobrauktuvju u.c.) kurus projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu projektu,

17.Projekta sējuma „Darba daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

-veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot „Autoceļu specifikācija 2013” rekomendācijas un darbu raksturu, tā lai paveikto darbu apjomu varētu ērti novērtēt,

-apjomi dodami noapaļojot ar precizitāti: 2 cipari aiz komata.

18. Projekta sastāvs:

Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/ skaits:

-    specifikācijas					-3 eksemplāri

-    rasējumi						-3 eksemplāri

-    darba daudzumu saraksts	 			-3 eksemplāri izdrukas formā,

1 elektroniskā veidā (MS Excel)

-    atskaite par zemesgabala Viskalnu iela 10  izpētes darbiem      	-1 eksemplārs

-    satiksmes organizācijas projekts 			-1 eksemplārs

-    būvdarbu aprēķinātā cena  			-1eksemplārs (aprēķināta

būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)

19.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja.

Projekta pasūtītājs

Mārupes novada dome

Reģ.nr. 900 00012827

Mārupes novada domes izpilddirektors 		/I.Punculis/

Projekta izstrādātājs