PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Tehniskais projekts „Transporta infrastruktūras attīstības pasākumi 25. autobusa maršruta pagarināšanai. Autobusu pieturvietas un galapunkts Vecozolu ielā.” Izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvprojektēšanu un būvniecību reglamentējošajiem tiesību aktiem, Latvijas Valsts standartiem un ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

1.2 Projektam pielietotie normatīvi

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu Latvijas būvnormatīvus un standartus:

- LVS 190-1:2000 “Ceļa trase”

- LVS 190-2:2010 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”

- LVS 190-3:2010 “Ceļu vienlīmeņu mezgli”

- LVS 77:1,2,3 – 2010 “Ceļa zīmes”

- LVC „Ceļu specifikācijas 2012”

1.3 Objekta novietne un raksturojums

Projektētais objekts Vecozolu iela ir Mārupes novada pašvaldības iela. Ielas kategorija saskaņā ar tās funkciju – BIII.

- Objekta projekta dati.

Projekts paredz Autobusu pieturvietu izbūvi, Autobusu galapunkta izbūvi un Mārupītes gatves un Vecozolu ielas krustojuma rekonstrukciju.

Krustojums tiek projektēts saskaņā ar SIA „Rīgas Satikme” aprēķina transportlīdzekļa gabarītiem un atbilstoši LVS 190-3:2010 “Ceļu vienlīmeņu mezgli”.

#### Atbilstoši valsts standartam tiek pieņemti parametri, kas nodrošina aprēķina transportlīdzekļa – pasažieru autobusa manevrētspējas prasības. Lai nodrošinātu nepieciešamo parametru, nepieciešama Betona caurtekas posmu pagarināšana. Krustojuma risinājumi ir pieņemti balstoties uz prioritāti nodrošināt autobusu kustību.

Autobusu pieturvietas projektētas ar minimāliem parametriem, ņemot vērā inženierkomunikāciju, žogu un privātīpašumu novietojumu.

Projekta ietvaros paredzētas pasažieru nojumes uzstādīšana divās pieturvietās un autobusu galapunktā. Pasažieru paviljona konstrukcija, nesošā konstrukcija izgatavota no metāla konstrukcijām. Sienu aizpildījums ar perforētām metāla loksnēm. Visām detaļām, jābūt cinkotām un krāsotām. Izstrādājumam jābūt sertificētam  un paredzētam attiecīgai lietošanai. Nojumes izmērs pie pamata ne mazāks kā 1,25 x 3,70m.

Pirms betona apmaļu uzstādīšanas pieaicināt SIA „Rīgas satiksme” pārstāvjus lai veiktu nosprausto parametru pārbaudes atbilstību reālajām autobusa manevrētspējas prasībām.

- Ģenerālplāns un transports (GT)

  - Satiksmes intensitātes prognoze

Projekta ietvaros ir izstrādāti ceļu daļas risinājumi ar kalpotspēju 20 gadi, ja

netiek mainīta ielas funkcija un piegulošās teritorijas izmantošanas mērķi.

Ielas parametri projektēti ņemot par aprēķina transportlīdzekli autobusu L=15m.

Sarakstam.

  - Plāns

Plāna risinājumu nospraušanu dabā veikt atbilstoši nospraušanas Plāna risinājumus skatīt rasējuma lapā GT-2.

  - Garenprofils un šķērsprofils

Paplāsinājumu šķersprofili izstrādāti ar parametrim atbilstoši standarta prasībām. Apmales pie pieturvietās paredzēt izceltas h=10 cm. Nomaļu šķerskritums jānodrošina 5%. Gājēju celiņu šķerskritumi 2%. Brauktuvju šķerskritumi 0,5-2,5%.

Pirms būvdarbu sākuma būvuzņēmējam jāpārliecinās par esošo augstuma atzīmju atbilstību projektam.

  - Ūdens atvade

Pieturvietu paplašinājumos paredzēta vaļējā ūdens atvade iesūcinot virsmas ūdeni gruntī. Autobusu galapunktā virsmas ūdens novade paredzēta iesūcinot izbūvējamā ievalkā. Ievalkas tekne aptuveni 1 m dziļumā jāaizlilda ar oļiem, kas jāietin ģeotekstilā.

Vecozolu ielas un Mārupītes gatves krustojumā esošai caurtekai jāveic šuvju tīrīšana un remonts ar remontjavu. Posmu montāž jāveic sausā būvbedrē. Darbi jāizpilda saskņā ar griezuma rasējumu.

Preterozijas paklājs uzstādāms atbilstoši ražotāja specifikācijai. Materiāls – salmu/kokosa.

Risinājumus skatīt rasējumos GT-2, GT-3, GT-5.

  - Segas konstrukcija

Brauktuves segas konstrukcija pieņemta saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdoto „Ceļa segu tipveida konstrukciju katalogu” 11,5 t ass slodzei. Segas slogojuma klase  – III.

Pielietojamajiem būvmateriāliem jāatbilst iekavās norādītajām stiprības klasēm atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012” un jānodrošina prasītā nestspēja:

Paplašinājumos izbūvējamā segas konstrukcija

| Konstruktīvā kārta | Konstruktīvās kārtas biezums | Būvmateriāls | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetona dilumkārta | h=4 cm | AC 11surf | Ceļu specifikācijas 2012 p.7.5, stiprības klase S III |
| Asfaltbetona pamatkārta | h=8 cm | AC 22base | Ceļu specifikācijas 2012 p.7.5, stiprības klase S IV |
| Nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārta | h=10cm | 0/45 | Ev2>170MPa Ceļu specifikācijas 2012 p.5.2 Stiprības klase N II, |
| Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārta | h=20cm | 0/56 | Ceļu specifikācijas 2012 p.5.2 Stiprības klase N III |
| Salizturīgā kārta | h=40cm | - | Ceļu specifikācijas 2010 p.5.1 Nestspēja Ev2>60MPa |

Zemes klātne jāizbūvē nodrošinot „Ceļu specifikācijas 2012” prasības

4. Inženierkomunikācijas

Pirms darbu sākuma būvuzņēmējam jāpārliecinās par inženierkomunikāciju novietojumu dabā.

Projekta ietvaros tiek paredzēta esošo sakaru aizsargāšana, ievietojot kabeļus šķeltajās aizsargcaurulēs, šķērsojumu vietās atbilstoši komunikāciju turētāju prasībām.

Projketa ietvaros jāveic apgaismojuma balsta pārcelšana pieturvietā pie bērnudārza. Jāizbūvē apgaismojums ar pieslēgumu esošajam apgaismojuma tīklam.

4.  Vides aizsardzības pasākumi.

Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēta apkārtējās teritorijas sakopšana un apzaļumošana atbilstoši rasējumā norādītajām teritorijām.

Būvprojekta vadītājs:					V.Polmanis