### PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

| 1. | Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Lattelecom” tehniskā priekšlikuma Nr. 37.6-1/2216/2406 no 20.08.2012. |
| --- | --- |
| 2. | Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.257 (LBN262 – 05, ”Elektronisko sakaru tikli”), Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069”Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem. |
| 3. | Tehniskajā projektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - - - - - - - - | Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē ar kabeļu akām (PEH-6gab.) uzstādīšanu no esošās LTC KA 386 Kurmales/Avotu ielas krustojumā līdz esošai LTC kabeļu kanalizācijai Kurmales ielā 28a (PK 10+76) – saskaņā ar rasējumiem Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē ar kabeļu akām (PEH-2gab.) uzstādīšanu no esošās LTC KA 352/2 Kurmales ielā 24 līdz esošai LTC kabeļu kanalizācijai Kurmales ielā 24a (PK12+80)– saskaņā ar rasējumiem Vienkanāla kabeļu kanalizācijas pārēju izbūve no KA I pāri ceļam (PK 8+65) Proj.staba uzstādīšana (Pk 335+90), ab.GVL pārslēgšana uz jauno stabu, Atsaišu uzstādīšana kabeļu stabam, saskaņā ar rasējumiem VST-02 Esošo LTC kabeļu gruntī zem piebraucamiem ceļiem aizsargāšana ar šķeltām caurulēm - saskaņā ar rasējumu VST-02, Ieguldīt proj. kabeļus projektējamajā un esošajā kabeļu kanalizācijā un pārslēgt esošos kabeļus , pēc pārslēgšanas vecos kabeļus demontēt- saskaņā ar rasējumiem VST-03, VST-04 Pirms un pēc grunts blietēšanas darbiem veikt LTC kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaudi Trases garums- 396.0m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem, Sakaru kabeļu pārslēgšana uz jauno tīklu un veco kabeļu kanalizāciju demontāžu- saskaņā ar rasējumiem |
| - | Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji. |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |
|  | Sastādīja L. Savicka |