### PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

| 1. | Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Lattelecom” tehniskā priekšlikuma Nr. 37.6-1/2216/2407 no 20.08.2012. |
| --- | --- |
| 2. | Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.257 (LBN262 – 05, ”Elektronisko sakaru tikli”), Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069”Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem. |
| 3. | Tehniskajā projektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - - - - - - - | Vienkanāla kabeļu kanalizācijas izbūvē pāri Lielā ielai no esošās LTC KA 107 Lielā ielā līdz esošam abonentu kabelim uz māju ”Brāžas” – saskaņā ar rasējumiem Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē pāri Lielā ielai no esošās LTC KA 108 (Pk14+22) –saskaņā ar rasējumiem Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē pāri Lielā ielai no esošās LTC KA 106 (Pk16+40) –saskaņā ar rasējumiem Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē pāri Lielā ielai uz Palēju ielu (Pk17+00) ar kabeļu aku uzstādīšanu – saskaņā ar rasējumiem Divkanālu kabeļu kanalizācijas izbūvē pāri Lielā ielai no esošās LTC KA 99 (Pk12+09) –saskaņā ar rasējumiem Kabeļu akas 101/1 iznešana no ceļa zonas (Pk 19+48) Telefonu sadales skapja (1062C0026*) iznešana no darbības zonas (Pk 22+25,) – saskaņā ar rasējumiem trases garums- 107.0m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem, sakaru kabeļu pārslēgšana uz jauno tīklu un veco kabeļu kanalizāciju demontāžu |
| - | Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji. |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |

Sastādīja                                                                       L. Savicka