SATURS

IEVADS	4

1. Plānošanas un arhitektūras uzdevums	5

2. Darba uzdevums	8

3. Darba uzdevuma grozījumi	12

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi	14

5. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi	16

6. AS „Latvijas gāze” tehniskie noteikumi	17

7. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskie noteikumi	19

8. Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi	20

9. SIA „IMINK” komersanta reģistrācijas apliecība	22

10. Būvprojekta vadītāja A. Kreiļa būvprakses sertifikāts	24

11. Būvprojekta ceļu daļas vadītājas I. Veļikanovas būvprakses sertifikāts	25

Paskaidrojuma raksts	26

1.1. Esošās situācijas apraksts	26

1.2. Inženierģeoloģiskā izpēte	26

1.3. Ceļa normālprofila izvēles pamatojums	26

1.4. Trases novietojums plānā un garenprofilā	26

1.5. Projekta galvenie projekta rādītāji	27

1.6. Zemes klātne un ceļa sega	27

1.7. Nobrauktuves, krustojumi un pieslēgumi	29

1.8. Ūdens novadīšana	29

1.9. Caurtekas	29

1.10. Ceļa zīmes	29

1.11. Ceļa apzīmējumi	30

1.12. Galveno būvmateriālu ieguves vietas	30

1.13. Priekšlikumi būvdarbu organizācijai	30

# IEVADS

Tehniskā projekta „Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai” izstrāde veikta pamatojoties uz Mārupes novada domes izsniegto darba uzdevumu un Plānošanas arhitektūras uzdevuma Nr. 128/11.

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus:

- LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”,

- LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”,

- LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”,

- LVS 190-5:2002 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”,

- LVS 190-6:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”,

- LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”,

- LVS 77-2:2010 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,

- LVS 77-3:2010 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”,

- LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”,

- LVS 93:2006 „Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”,

- LVS 94:2012 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”,

- „Ceļa segu tipveida konstrukciju katalogs”,

- Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”,

- „Ceļu specifikācijas 2012”.

Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots Mārupes novada domes izsniegtais topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā.

Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2012.

# Paskaidrojuma raksts

## Esošās situācijas apraksts

Lielās ielas posms ir maģistrālā ciema iela, kas savieno divus valsts autoceļus – P132 (Daugavas iela) ar V 15 (Kantora iela). Finansiālu  apsvērumu dēļ projektējamais ielas posms ir sadalīts divās daļās – posmā no Daugavas ielas līdz Zeltiņu ielai un posmā no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai.

Rekonstruējamā posma no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai garums ir 0.810 km. Ceļa novietojums plānā un garenprofīlā pamatā ir atbilstošs ielas sarkanajām līnijām. Esošai ielai ir šķembu segums, kas kanalizācijas darbu veikšanas laikā ir pārrakts. Posmā pie daudzdzīvokļu mājas, apmēram 100m garumā, ir asfalta segums, kurā izveidojušās bedres, kas savukārt ietekmē auto vadītāju komfortu un pazemina satiksmes drošību. Ielai nav ietves, tāpēc gājēji spiesti pārvietoties pa ielas braucamo daļu.

Ūdens novadīšana ielas posmā tiek nodrošināta ūdeni no ielas konstrukcijas novadot uz nomalēm vai sāngrāvjiem, tomēr sāngrāvji pārsvarā ir aizauguši tāpēc novadīšana netiek nodrošināta pilnvērtīgi un stipra lietus laikā uz brauktuves veidojas peļķes. Esošā caurteka ir sliktā stāvoklī, apdrupuši gala bloki, daļēji aizsērējusi.

Esošās nobrauktuves nodrošina piekļūšanu īpašumiem daļēji. Uz dažiem īpašumiem nobrauktuvju nav.

### Inženierģeoloģiskā izpēte

Inženierģeoloģiskai izpētei izmantots ģeotehniskais izpētes darbu pārskats, ko izstrādājusi SIA „Ūdenslīnija”.

## Ceļa normālprofila izvēles pamatojums

Ielas normālprofils projektēts atbilstoši LVS 190-2:2007 prasībām, ievērtējot ielas nozīmi, funkciju, veidu, kategoriju, aprēķina vidējo diennakts intensitāti, transporta plūsmas sastāvu, aprēķina ātrumu un pasūtītāja prasības.

Normālprofila izvēle veikta novērtējot satiksmes kvalitāti, drošību un ekonomiskumu.

Projektējamā iela ir BII kategorijas maģistrālā iela. Prognozētā GVDI2030=līdz 20000 a/24h, no tās 15% sastādīs kravas transports.

Ģenerālajā plānā,  perspektīvās ielas normālprofils ir paredzēts NP16, ar ietvēm abās ielas pusēs, bet ņemot vērā pašreizējo situāciju ir izstrādāts ielas projekts ar normālprofilu NP 10,5, tā lai nākotnē būtu iespējams paplašināt ielas braucamās daļas platumu līdz ģenerālajā plānā paredzētam.

### Trases novietojums plānā un garenprofilā

Ceļa trases un garenprofila elementu izvēlei pielietots LVS 190-1:2000. Trase projektēta tā, lai plāna un garenprofila līkņu rādītāji nodrošinātu braukšanas ātrumu 50km/h.

Iela ar ietvi  (skiču projekts) labajā pusē projektēta tā, lai tā iekļautos esošajās ielas sarkanajās līnijās.

Rekonstruējamajā posmā paredzētas 3 plāna līknes, tā lai tiktu ievērtēta plāna līkņu savstarpējā savietojamība, pieļaujamie garenslīpumi, ielas sarkanās līnijas un citi apstākļi.

Projektējot normatīviem un braukšanas ērtībai atbilstošas līknes, tiek izlabots autoceļa plūdenums un uzlabota redzamība.

Garenprofils pamatā tiek saglabāts esošais.

### Galvenie projekta rādītāji

| Parametrs | Rādītājs |
| --- | --- |
| Novietnes administratīvais rajons | Mārupes pagasts |
| Ceļa nozīme | Maģistrālā iela |
| Ceļa kategorija | B II |
| Ceļa veids | Vispārīgas lietošanas |
| Rekonstruējamā posma garums, m | 810.00 |
| Brauktuves seguma materiāls | Asfaltbetons |
| Mazākais plāna līknes rādiuss, m | 1000.00 |
| Braukšanas joslu skaits, gab | 2 |
| Braukšanas joslas platums, m | 3.75 |
| Nomales platums, m | 1.50 |
| Projektētais ātrums vproj, km/h | 50 |
| Lielākais garenkritums, % | 1.3% |
| Min garenprofila līknes izliekuma rādiuss, m | 800 |
| Min garenprofila līknes ieliekuma rādiuss, m | 1200 |
| Brauktuves šķērsslīpums, % | 2.50 |
| Aprēķina automobilis, | Kravas automobilis ar piekabi |
| Perspektīvā AADT (2030. gads) | 20000 aut./dnn |

### Zemes klātne un ceļa sega

Ielas zemes klātnes izbūvei  ir paredzēta zemes klātnes ierakuma būvniecība, segas konstrukcijas biezumā. Ietves/veloceliņa klātnes izbūvei arī ir paredzēta zemes klātnes ierakuma būvniecība, iepriekš noņemot augu zemi līdz minerālai gruntij.

Ceļa sega projektēta atbilstoši „Autoceļu nestingo segumu projektēšanas rokasgrāmatai”

| NAS100kN aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ierakstīt dotos: | Apz. |  |  |  |  |  |  |
| Ceļa kategorija |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Reducētā smago intensitāte | E | 277 | NAS/24h | 1.gadā pēc rekonstrukcijas |  |  |  |
| Kalpošanas laiks | T | 20 | gadi |  |  |  |  |
| Smago auto pieauguma koef. | g | 0,03 | pieņemts vidējais visā periodā |  |  |  |  |
| Aprēķins: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieaug.koef. T gados | Kp | 1,806 |  |  |  |  |  |
| Summētās intens.koef. | KT | 26,870 |  |  |  |  |  |
| NAS intens. pēdējā gadā | Na,T | 250 | NAS/24h | pa joslu |  |  |  |
| NAS ietkme T gados | WT | 1358365 | NAS/T | 1,36 |  |  |  |
| Evaj noteikšana |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajadzīgais E | Evaj | 214 |  |  |  |  |  |
| Drošuma līmenis | Kdr | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Stiprības līmenis | Kst | 0,94 |  |  |  |  |  |
| Pamatnes elastības modulis | Egr | 45 | jānodrošina saskaņā ar LVS 190 - 5 |  |  |  |  |
| Segas Eekv jābūt > par |  | 201 | !!!Pieņemt lielāko!!! |  |  |  |  |
| Minimālais pieļaujamais segas ekvivalentais elasības modulis |  |  |  | 180 | Mpa |  |  |
| Konstruktīvās kārtas | h | E | h/D | E2/E1 | Eekv/E1 | Eekv |  |
| Asfalta virskārta SMA 11 | 4 | 3200 | 0,108 | 0,057 | 0,0665 | 213 |  |
| Asfalta apakškārta AC 16 base/bin | 6 | 2000 | 0,162 | 0,062 | 0,0915 | 183 |  |
| Šķembu maisījums | 35 | 220 | 0,946 | 0,290 | 0,56 | 123 |  |
| Salizturīgais slānis | 40 | 75 | 1,081 | 0,600 | 0,85 | 64 |  |
| Esošais pamatnes materiāls |  |  |  |  |  | 45 |  |
| Šķembu maisījuma īpašībām jāatbilst autoceļu specifikāciju prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |

Segas konstrukcija ielas brauktuvei pieņemta sekojoša:

Segas konstrukcija ielai

-	karstais asfalts SMA11, h=4cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	karstais asfalts AC16 base/bin, h=6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	minerālmateriālu maisījums 0/56, h=25cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	salizturīgais slānis, h=40cm;

-	esošais pamats.

Segas konstrukcija  šķērsojošām ielām

-	karstais asfalts AC11surf, h=4cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	karstais asfalts AC 16 base/bin, h=4cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	salizturīgais slānis, h=20cm;

-	esošais pamats.

Segas konstrukcija  nobrauktuvēm uz mājām

-	karstais asfalts AC11surf, h=4cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);

-	salizturīgais slānis, h=20cm;

-	esošais pamats.

Segas konstrukcija ielas  nomalei

- minerālmateriālu maisījums 0/16 maisījums ar augu zemi, apsējot ar zāles sēklām, h=10cm;

- segas pamata konstrukcija;

- esošais pamats

### Nobrauktuves, krustojumi un pieslēgumi

Projekta ietvaros tiek rekonstruētas esošās nobrauktuves uz ielām un mājām, kā arī atbilstoši izstrādātajam ģenerālajam plānam. Plānā nobrauktuves un pieslēgumi projektēti tā, lai to pieslēguma leņķis attiecībā pret pamatceļa asi konkrētajā vietā būtu robežās no 72˚-108˚.

Nobrauktuvēm uz mājām izvēlēts NP4.5 ar 3.5m platu asfaltbetona segumu, bet šķērsojošām ielām NP7,5 ar 6,0m platu asfaltbetona segumu, uz servitūtu ceļiem NP 5,5 ar 4,5m platu asfaltbetona segumu.

Nobrauktuvju uz mājām malu noapaļojumi pamatā veidoti ar 5.0m lieliem rādiusiem, uz šķērsojošām ielām 8,0m. Nobrauktuvju garumi projektēti līdz ielas sarkano līniju robežām ar asfaltbetona segumu.

Nobrauktuvju atrašanās vietas un tipi doti „Nobrauktuvju izbūves sarakstā”.

### Ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai ir paredzēta vaļēja ūdens novadīšanas sistēma ar iesūcināšanas metodi. Ielas labajā pusē starp brauktuvi un ietvi/veloceliņu ir paredzēts veidot ovāltekni. Perspektīvē, kad ielas braucamā daļa  tiks paplašināta līdz ģenerālajā plānā paredzētajam platumam un tiks izbūvēta arī lietus ūdens kanalizācija, kas nodrošinās ūdens savākšanu no ielas braucamās daļas.

### Caurtekas

Projektējamā posma zonā pk 18+31.7 atrodas  esošā dzelzsbetona caurteka, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir aizsērējusi.  Esošās caurtekas vietā ir  paredzēts izbūvēt jaunu plastmasas caurteku ar diam. 1,00m.  Pk 22+34.5 pirms krustojuma ar Kantora ielu ir sliktā tehniskā stāvoklī esošā dzelzsbetona caurteka ar diam. 0.50m bez melioratīvas nozīmes. Šīs caurtekas vietā arī ir paredzēts izbūvēt jaunu plastmasas caurteku.

### Ceļa zīmes

Krustojumos ar esošām ielām paredzēts uzstādīt jaunas II izmēra grupas 2.atstarojošās klases ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) ar betona pamatu.

### Ceļa apzīmējumi

Brauktuves horizontālie apzīmējumi uzklājami un vertikālie apzīmējumi uzstādāmi atbilstoši LVS 85-2005. Visā ceļa trases garumā jāmarķē ass un malas līnijas.

Marķēšanai izmantojams termoplastisks materiāls.

## Galveno būvmateriālu ieguves vietas

Konkursā uzvarējusī būvfirma izvēlēsies sev ekonomiski pamatotākās galveno būvmateriālu ieguves vietas.

## Priekšlikumi būvdarbu organizācijai

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma atbilstoši LR MK noteikumu nr. 421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes organizēšanu. Būvdarbu laikā, ielas izbūves darbus organizēt pa posmiem starp esošām šķērsojošām ielām tā, lai būtu iespējams nodrošināt satiksmi pa paralēlām ielām, aprīkojot to atbilstoši „Darba vietu aprīkošanas noteikumiem”. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajām teritorijām, to īpašniekiem. Caurtekas izbūve organizējama, kustībai izmantojot vienu braukšanas joslu. Nepieciešamības gadījumā satiksmi iespējams regulēt ar luksoforu vai satiksmes regulētāju.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

būvprojekta vadītājs Armands kreilis

2012.gada decembris

Sastādīja:	A.Kreilis